МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ОГБПОУ «РЯЖСКИЙ ДОРОЖНЫЙ ТЕХНИКУМ»

«ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА»

Специальность:

08.02.05. Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ

РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

ВЫПОЛНИЛ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ:

ВАШКИНА Г.П.

2013уч.г.

.

Содержание

Лист

- Основные положения………………………………………………………………………..2

1.1     Порядок отчетности…………………………………………………………………2

1.2.   Цели самостоятельной работы (РГР)……………………………………….3

2.  Общие рекомендации по методике выполнения расчетной

части РГР…………………………………………………………………………………………..4

3.  Общие рекомендации по оформлению расчетно-

графических работ…………………………………………………………………………….5

3.1.     Порядок оформления……………………………………………………………..5

3.2.     Правила оформления текстовой части…………………………………..5

3.3.     Правила оформления графической части……………………………..6

4.  Информационное обеспечение РГ Р. Краткие рекомендации.

Контрольные вопросы. Варианты заданий……………………………………..7

Информационное обеспечение РГР………………………………………………..8

Расчетно-графическая работа №1…………………………………………………..9

Расчетно-графическая работа №2…………………………………………………..12

Расчетно-графическая работа №3…………………………………………………..18

Расчетно-графическая работа №4 …………………………………………………..21

Расчетно-графическая работа №5…………………………………………………..24

Расчетно-графическая работа №6……………………………………………………27

Расчетно-графическая работа №7 …………………………………………………..30

5.  Примеры выполнения графической части РГР…………………………………33

1

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Самостоятельная работа студента является одной из форм организации образовательного процесса и необходимостью развития индивидуальности обучающихся, реализации их творческого потенциала и самостоятельности в процессе обучения.

Рабочая программа по технической механике предусматривает такой вид внеаудиторной самостоятельной работы, как расчетно-графическая работа (РГР), направленная на формирование умений.

В соответствии с рабочей программой по технической механике студент должен выполнить семь расчетно-графических работ по ключевым темам, в том числе:

по теоретической механике:

- РГР №1 «Определение усилий в стержневой системе»

- РГР №2 «Определение опорных реакций простых балок»

- РГР №3 «Определение положения центра тяжести плоского сечения»

по сопротивлению материалов:

- РГР №4 «Расчет ступенчатого бруса на растяжение (сжатие)»

- РГР №5 «Определение главных центральных моментов инерции плоского сечения, имеющего ось симметрии»

- РГР №6 «Расчет статически определимой балки на изгиб»

- РГР №7 «Расчет центрально сжатой стойки на прочность и устойчивость»

1.1. Порядок отчетности

- Выполненную и оформленную в соответствии с методическими рекомендациями расчетно-графическую работу студент сдает преподавателю в указанные сроки

- Незачётная расчетно-графическая работа подлежит исправлению и повторной сдаче преподавателю на проверку

- Все замечания преподавателя должны быть по выполнению и оформлению расчетно-графической работы должны быть исправлены в срок, указанный преподавателем

2

- Все расчетно-графические работы, проверенные и подписанные, сдаются в форме сводного отчета преподавателю до итогового занятия

- Без выполнения расчетно-графических работ итоговая оценка не выставляется

1.2. Цели самостоятельной работы (РГР)

Рабочая программа предусматривает самостоятельную работу студентов в объеме 50% от общего количества аудиторных часов.

Эффективность использования этого времени определяется целесообразным подборам заданий, рациональной методикой их выполнения и, безусловно, хорошей теоретической подготовкой.

Сформулированные ниже цели составляют основу самостоятельной работы студентов:

- развить умение и навыки применения теоретических знаний к решению практических вопросов

- закрепить и углубить знания по изучаемой дисциплине

- развить способности к самостоятельному техническому мышлению и анализу, к самостоятельной творческой работе, развить понимание физических явлений

- развить технику вычислений

- развить навыки работы со справочной и технической литературой

- развить смелость в подходе к техническим вопросам и настойчивость в их решении

- приобрести навыки оформления технических расчетов.

3

2.ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МЕТОДИКЕ ВЫПОЛНЕНИЯ РАСЧЕТНОЙ ЧАСТИ РГР

При решении задачи студент должен всегда соблюдать ряд основных положений в отношении записи условий, последовательности и форы записи решения, производства вычислений и т.д.

Тем методическим положениям, которые подробно рассмотрены ниже, при решении задачи самостоятельно, студент должен следовать настойчиво и последовательно.

Итак, начнем с того момента, когда условия уже записаны и проанализированы:

- Задача сначала должна быть решена «качественно». Самым порочным подходом к решению задачи будет такой, когда студент первым делом задает себе вопрос: «А по какой формуле (формулам) следует решать?» Под «качественным» решением понимают анализ физической сущности задачи и словесное изложение хода решения, а формулы должны явиться математическим выражением высказанных мыслей и привести после соответствующих вычислений к количественному решению.

- После того  когда задача в общих чертах решена, можно переходить к математическим вычислениям. При этом рекомендуется соблюдать следующие правила:

- Вести решение по пунктам, указывая, что именно в данном пункте определяется

- Каждый пункт должен содержать расчетную формулу, записанную в общем виде

- Перед подстановкой числовых значений величин их необходимо привести к единой системе. Это надо делать устно.

- Самое серьезное внимание должно быть обращено на вычисления.

В этом вопросе следует руководствоваться следующими

положениями:

- Не гнаться за чрезмерной точностью. Надо придерживаться основных правил приближенных вычислений. За очень редким исключением точность до второй значащей цифры вполне достаточна

- Делать устно грубую прикидку результата

4

- Делать анализ получаемого числового результата, т.е. делать оценку его правдоподобности

- После получения числового решения задачи следует третий заключительный этап – анализ результатов, включая проверку решения. Этот анализ заключается в следующем:

- Попытке оценить правильность решения по правдоподобию числового результата

- В выборе метода контроля решения

- В анализе решения с точки зрения подтверждения определенных теоретических положений и практических выводов

- В необходимости помнить о стандартизации отдельных деталей и размеров.

3.ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОФОРМЛЕНИЮ РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКИХ РАБОТ

3.1. Порядок оформления

Порядок оформления расчетно-графических работ должен быть максимально приближен к требованиям оформления курсовых и дипломных проектов.

Расчетно-графическая работа должна содержать:

- Титульный лист

- Задание и исходные данные для выполнения РГР в соответствии с данными варианта

- Решение задачи с подробными пояснениями

- Чертежи

- Список основных (ОИ) и дополнительных (ДИ) источников

3.2. Правила оформления текстовой части

- Текстовая часть РГР выполняется на листах бумаги формата А4 по ГОСТ 2.301-68 (формат 210 х 297 мм)

- На первой странице текстового документа располагают основную надпись по ГОСТ 2.104-68 (форма 2)

- Текстовая часть работы выполняется по ГОСТ 2.105-95 ЕСКД «Общие требования к текстовым документам»

- Список основных и дополнительных источников должен быть составлен в соответствии с ГОСТ 7.И -84 «Библиографические описания документа. Общие требования и правила составления»

5

3.3. Правила оформления графической части

- Для выполнения графической части РГР рекомендуется использовать  листы бумаги формата А4 по ГОСТ 2.301-68 (формат 210 х 297 мм)

- В нижней  части листа располагают основную надпись по

ГОСТ 2.104-68 (форма 1)

- Чертежи выполняются :

а) карандашом на листах чертежной бумаги, в соответствующем масштабе, с нанесением всех геометрических и физических величин в соответствии с требованиями ЕСКД

б) с использованием ПЭВМ по ГОСТ 2.004-88 ЕСКД «Общие требования к выполнению документов на печатающих и графических устройствах вывода ЭВМ»

6

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РГР

КРАТКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РГР

Основные источники (ОИ)

Таблица 1

| № п/п | Наименование | Автор | Издательство, год издания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Техническая механика | Сафонова Г.Г., Артюховская Т.Ю., Ермаков Д.Е. | Москва. ИНФРА-М. 2010г. |
| 2 | Теоретическая механика | Никитин Е.М. | Москва. Наука. 1988г. |
| 3 | Техническая механика для строительных специальностей | Сетков В.И. | Москва. Академия. 2010г. |
| 4 | Сопротивление материалов | Улитин Н.С. | Москва. Высшая школа. 1975г. |
| 5 | Конспект лекций. Аудиторные практические работы |  |  |

Дополнительные источники  (ДИ)

Таблица 2

| 1 | Руководство к решению задач по теоретической механике | Аркуша А.И. | Москва. Высшая школа. 2002г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Сопротивление материалов | Ицкович Г.М. | Москва. Высшая школа. 2001г. |
| 3 | Основы расчета элементов конструкций в примерах | Михайлов А.М. | Москва. Высшая школа. 1980г. |
| 4 | Сборник задач по технической механике | Сетков В.И. | Москва. Академия. 2010г |
| 5 | Сборник задач по технической механике | Улитин Н.С., Першин А.Н., Лауенбург Л.В. | Москва. Высшая школа. 1978г. |
| 6 | Электронный ресурс «Техническая механика» | Форма доступа http://technical-mechanics.narod.ru/ http://www.edu.ru |  |

8

РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА №1

Краткие рекомендации

К выполнению расчетно-графической работы №1 следует приступить после тщательной проработки темы 1.1 «Основные понятия и аксиомы статики» и темы 1.2 «Плоская система сходящихся сил» по конспекту лекций, основным (ОИ) и дополнительным источникам (ДИ).

Контрольные вопросы:

- Какие тела называются свободными? Несвободными?

- Что называется связью?

- Дайте определение силы. Укажите параметры, определяющую силу как вектор. Единицы измерения силы.

- Какая сила называется равнодействующей, уравновешивающей?

- Что называется реакцией связи? Назовите основные типы связей и направление их реакций.

- Какая система сил называется сходящейся?

- Сформулируйте правило треугольника и многоугольника сил.

- В чем состоит геометрическое условие равновесия системы сходящихся сил?

- Что называется проекцией силы на ось, как определяется знак проекции. В каком случае проекция силы на ось равна нулю?

- Сформулируйте аналитические условия равновесия плоской системы сходящихся сил.

9

РАСЧЕТНО - ГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА №1

Тема 1.2. Плоская система сходящихся сил

Определение усилий в стержневой системе

Состав задания.

- Определить усилия в стержнях кронштейна аналитическим и графическим методами

- Сравнить результаты двух решений и вычислить относительную погрешность графического решения

Относительная погрешность не должна превышать 5%

Таблица вариантов заданий

| Вариант | Схема | P | α | β |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | кН | град. | Град. |
| 1 2 3 | 1 | 124 125 118 | 60 75 80 | 65 80 55 |
| 4 5 6 | 2 | 120 126 135 | 115 100 110 | 75 85 80 |
| 7 8 9 | 3 | 120 130 116 | 35 45 45 | 120 100 115 |
| 10 11 12 | 4 | 126 128 132 | 70 50 65 | 65 40 35 |
| 13 14 15 | 5 | 118 122 130 | 55 60 75 | 135 110 145 |
| 16 17 18 | 6 | 132 126 128 | 50 35 45 | 150 135 140 |
| 19 20 21 | 7 | 124 134 116 | 15 20 25 | 75 80 85 |
| 22 23 24 | 8 | 120 124 126 | 80 75 70 | 55 60 70 |
| 25 26 27 | 9 | 130 124 130 | 50 60 65 | 55 50 45 |
| 28 29 30 | 10 | 32 22 26 | 60 30 45 | 65 55 40 |

РАСЧЕТНЫЕ СХЕМЫ

К РАСЧЕТНО - ГРАФИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №1

| 8 α 7 6 9 4 3 2 1 β С А α В Р | β С В А С α |
| --- | --- |
| Р В А β α | Р С С Р А β α А С В |
| А С А С А β С В Р | С β В α β |
| β В Р α β | А В α А Р В α |
| 5 В Р α | 10 β Р |

11

РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА №2

Краткие рекомендации.

К выполнению расчетно-графической работы №2 следует приступить после тщательной проработки темы 1.3 «Пара сил и момент силы относительно точки» и темы 1.4 «Плоская система произвольно расположенных сил» по конспекту лекций, основным (ОИ) и дополнительным источникам (ДИ).

Контрольные вопросы:

- Дайте определение паре сил. Какое действие она оказывает на тело?

- Что называется моментом пары сил? В каком случае момент пары сил равен нулю?

- Чему равен момент равнодействующей пары сил?

- Сформулируйте условие равновесия пар сил.

- Что называется моментом силы относительно точки? Каковы его знак и размерность?

- В каком случае момент силы относительно точки равен нулю?

- Что означает привести силу к данному центру?

- Что называется главным вектором и главным моментом плоской системы произвольно расположенных сил?

- Сформулируйте теорему Вариньона.

- Сформулируйте условия равновесия плоской системы произвольно расположенных сил.

- Какие уравнения равновесия необходимо составить для уравновешенной плоской системы сил?

- Назовите типы опор балочных систем и их реакции.

- Перечислите различные виды нагрузок на балку.

13

РАСЧЕТНО - ГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА №2 (задание 1)

Тема 1.4. Плоская система произвольно расположенных сил

Определение опорных реакций простых балок

Задание 2.

Состав задания.

- Определить опорные реакции консольной балки

- Сделать проверку правильности решения

Таблица вариантов заданий

| Вариант | Схема | a | b | с | P | q | M | α |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | м | м | м | кН | м2 | к | град. |
| 1 2 3 | 1 | 1,6 1,8 2,0 | 2,8 2,2 2.4 | 1,8 2,6 3,2 | 24 25 18 | 3 4 2 | 30 18 20 | 60 45 30 |
| 4 5 6 | 2 | 1,8 2,0 2,2 | 3,0 1,8 1,8 | 2,6 2,4 2,8 | 20 26 35 | 2 4 3 | 25 28 32 | 45 30 60 |
| 7 8 9 | 3 | 1,5 1,6 2,2 | 1,8 2,2 2,6 | 3,0 2,8 1,8 | 20 30 16 | 4 4 3 | 24 32 26 | 30 45 60 |
| 10 11 12 | 4 | 1,6 2,1 1,8 | 2,5 1,8 2,2 | 3,4 3,2 2,6 | 26 28 32 | 2 3 4 | 30 25 26 | 45 60 45 |
| 13 14 15 | 5 | 2,2 1,6 1,6 | 1,8 2,4 2,1 | 1,8 2,2 3,4 | 18 22 30 | 4 3 2 | 32 28 30 | 60 30 45 |
| 16 17 18 | 6 | 2,4 1,6 1,4 | 1,6 2,4 2,8 | 2,8 3,2 3,0 | 32 26 28 | 3 3 3 | 24 26 28 | 45 30 60 |
| 19 20 21 | 7 | 2,3 1,4 1,8 | 1,8 2,0 2,8 | 3,2 3,0 2,6 | 24 34 16 | 4 2 3 | 32 36 40 | 45 60 30 |
| 22 23 24 | 8 | 2,4 2,2 1,8 | 1,8 2,4 2,6 | 1,6 2,6 3,2 | 20 24 26 | 4 3 2 | 38 30 26 | 30 45 60 |
| 25 26 27 | 9 | 1,8 2,4 1,6 | 2,4 2,6 2,6 | 3,0 2,8 3,2 | 30 24 30 | 2 3 4 | 28 30 40 | 45 60 30 |
| 28 29 30 | 10 | 1,8 1,6 2,0 | 2,2 2,8 3,0 | 3,0 3,4 1,8 | 32 22 26 | 3 2 4 | 42 36 | 60 30 45 |

14

РАСЧЕТНЫЕ СХЕМЫ

К РАСЧЕТНО - ГРАФИЧЕСКОЙ РАБОТЕ 2 (задание 1)

| Р B 6 7 8 9 5 4 3 2 1 q А с в a | М q А с в a |
| --- | --- |
| B B Р a a с М q М B А в a с | Р Р М q с в |
| А А Р М q А в с | М М с в a Р q |
| с в А в a А с в А Р q М А в с a | М Р q a |
| B B B B B Р М М q B с | q Р a 10 |

15

РАСЧЕТНО - ГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА №2 (задание 2)

Тема 1.4. Плоская система произвольно расположенных сил

Определение опорных реакций простых балок

Задание 2.

Состав задания.

- Определить опорные реакции консольной балки

- Сделать проверку правильности решения

Таблица вариантов заданий

| Вариант | Схема | a | b | с | P | q | M | α |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | м | м | м | кН | м2 | к | град. |
| 1 2 3 | 1 | 1,6 1,8 2,0 | 2,8 2,2 2.4 | 1,8 2,6 3,2 | 24 25 18 | 3 4 2 | 30 18 20 | 60 45 30 |
| 4 5 6 | 2 | 1,8 2,0 2,2 | 3,0 1,8 1,8 | 2,6 2,4 2,8 | 20 26 35 | 2 4 3 | 25 28 32 | 45 30 60 |
| 7 8 9 | 3 | 1,5 1,6 2,2 | 1,8 2,2 2,6 | 3,0 2,8 1,8 | 20 30 16 | 4 4 3 | 24 32 26 | 30 45 60 |
| 10 11 12 | 4 | 1,6 2,1 1,8 | 2,5 1,8 2,2 | 3,4 3,2 2,6 | 26 28 32 | 2 3 4 | 30 25 26 | 45 60 45 |
| 13 14 15 | 5 | 2,2 1,6 1,6 | 1,8 2,4 2,1 | 1,8 2,2 3,4 | 18 22 30 | 4 3 2 | 32 28 30 | 60 30 45 |
| 16 17 18 | 6 | 2,4 1,6 1,4 | 1,6 2,4 2,8 | 2,8 3,2 3,0 | 32 26 28 | 3 3 3 | 24 26 28 | 45 30 60 |
| 19 20 21 | 7 | 2,3 1,4 1,8 | 1,8 2,0 2,8 | 3,2 3,0 2,6 | 24 34 16 | 4 2 3 | 32 36 40 | 45 60 30 |
| 22 23 24 | 8 | 2,4 2,2 1,8 | 1,8 2,4 2,6 | 1,6 2,6 3,2 | 20 24 26 | 4 3 2 | 38 30 26 | 30 45 60 |
| 25 26 27 | 9 | 1,8 2,4 1,6 | 2,4 2,6 2,6 | 3,0 2,8 3,2 | 30 24 30 | 2 3 4 | 28 30 40 | 45 60 30 |
| 28 29 30 | 10 | 1,8 1,6 2,0 | 2,2 2,8 3,0 | 3,0 3,4 1,8 | 32 22 26 | 3 2 4 | 42 36 | 60 30 45 |

16

РАСЧЕТНЫЕ СХЕМЫ

К РАСЧЕТНО - ГРАФИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №2 (задание 2)

| А 6 7 8 9 5 4 3 2 1 α А в с a | М α α α А q α с в a |
| --- | --- |
| a a с q М q М с в a | Р Р Р с в Р q М Р Р α Р |
| М А q М А | α М Р α с α с в a Р М q |
| с в А с в a А с в А в q А с в a | q a q |
| М М q α | a Р 10 |

17

РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА №3

Краткие рекомендации.

К выполнению расчетно-графической работы №3 следует приступить после тщательной проработки темы 1.5 «Центр тяжести» по конспекту лекций,  основным (ОИ) и дополнительным источникам (ДИ).

Контрольные вопросы:

- Что называется центром тяжести тела?

- Что называется статическим моментом площади плоской фигуры? Единицы измерения статического момента? В каком случае статический момент равен нулю?

- Как определить положение центра тяжести сложного сечения геометрической формы?

- Как определить положение центра тяжести сложного сечения, составленного из стандартных профилей проката?

18

РАСЧЕТНО – ГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА  №3

Тема 1.5. Центр тяжести

Определение координат центра тяжести плоского сечения составленного из стандартных профилей прокатной стали, имеющего ось симметрии

Состав задания. Для плоского сечения, составленного из стандартных

профилей проката требуется:

- Определить положение центра тяжести заданного сечения

Таблица вариантов заданий

| Вариант | Схема | ПРОКАТ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Двутавр | Швеллер | Равнополочный уголок |
| 1 2 3 | 1 | 22 20 18 | 24 22 20 | - |
| 4 5 6 | 2 | 20; 16 18; 14 22; 20 | - | - |
| 7 8 9 | 3 | - | 24 22 20 | 63х63х5 56х56х4 50х50х5 |
| 10 11 12 | 4 | 20 22 24 | 16 18 16 | - |
| 13 14 15 | 5 | 18 16 20 | 16 18 22 | - |
| 16 17 18 | 6 | 22 20 24 | 18 16 22 | - |
| 19 20 21 | 7 | 14 16 18 | - | 50х50х4 50х50х5 63х63х4 |
| 22 23 24 | 8 | - | 18 20 22 | 50х50х5 50х50х4 63х63х4 |
| 25 26 27 | 9 | 16 18 20 | 18 20 22 | - |
| 28 29 30 | 10 | 22 18 20 | 16 14 18 | - |

19

РАСЧЕТНЫЕ СХЕМЫ

К РАСЧЕТНО - ГРАФИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №3

| 6 7 8 9 5 4 3 2 1 |  |
| --- | --- |
|  | 10 |

20

РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА №4

Краткие рекомендации.

К выполнению расчетно-графической работы №4 следует приступить после тщательной проработки темы 2.1 «Основные положения» и темы 2.2 «Растяжение и сжатие»  по конспекту лекций,  основным (ОИ) и дополнительным источникам (ДИ).

Контрольные вопросы:

- Дайте определение понятию деформации твердого тела.

- Какие силы называются внутренними?

- В чем сущность метода сечений?

- Что называется напряжением в данной точке сечения?

- Какие напряжения мы называем нормальными и, какие касательными?

- Назовите единицы измерения напряжения.

- Какой вид деформации бруса называется центральным растяжением (сжатием)?

- Чему равна продольная сила в произвольном сечении бруса? Что называется эпюрой продольных сил?

- Как определить нормальные напряжения в поперечном сечении бруса? Что называется эпюрой нормальных напряжений?

- Что называется абсолютной и относительной продольной деформацией? Какова их размерность?

- Как записывается и как формулируется закон Гука при растяжении (сжатии)?

- Что называется модулем упругости материала? Как он определяется? Какова его размерность?

- Какой вид имеет диаграмма растяжения малоуглеродистой стали?

- Что называется пределами пропорциональности, упругости, текучести, временного сопротивления?

- Какое напряжение называется допускаемым?

- Что называется коэффициентом запаса прочности?

21

РАСЧЕТНО - ГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА №4

Тема 2.2. Растяжение и сжатие

Расчет ступенчатого бруса на растяжение и сжатие

Состав задания.     Для стального ступенчатого бруса требуется:

- Построить эпюры продольных сил и нормальных напряжений

- Определить абсолютную и относительную продольную деформацию бруса

- Вычислить коэффициент запаса прочности по отношению к пределу текучести

Принять:

- Модуль продольной упругости    E=2∙105 МПа

- Предел текучести      σт=240 МПа

Таблица вариантов заданий

| Вариант | Схема | l1 | l2 | l3 | l4 | P1 | P2 | A1 | A2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | м | м | м | м | кН | кН | м2 | м2 |
| 1 2 3 | 1 | 0,6 1,0 1,6 | 1,8 1,5 1,6 | 2,2 0,8 1,0 | 1,0 1,2 1,4 | 60 100 70 | 100 40 130 | 6 8 10 | 3 4 5 |
| 4 5 6 | 2 | 0,8 0,2 0,4 | 1,8 0,4 1,2 | 1,2 0,8 0,6 | 1,0 0,6 1,0 | 110 80 115 | 40 60 75 | 10 8 9 | 15 12 14 |
| 7 8 9 | 3 | 0,1 0,2 0,3 | 0,4 0,4 0,3 | 0,2 0,1 0,2 | 0,3 0,3 0,4 | 135 120 80 | 15 10 40 | 13 10 11 | 10 8 8 |
| 10 11 12 | 4 | 0,8 0,4 1,0 | 1,2 1,6 2,2 | 1,0 1,2 1,8 | 1,8 2,0 2,0 | 60 30 100 | 150 130 20 | 5 3 6 | 7 8 6 |
| 13 14 15 | 5 | 0,3 0,1 0,2 | 1,7 0,5 0,4 | 2,4 0,6 0,3 | 1,1 0,8 0,2 | 180 160 120 | 60 80 40 | 25 20 15 | 20 15 10 |
| 16 17 18 | 6 | 0,2 0,1 0,1 | 0,3 0,4 0,6 | 0,1 0,6 0,4 | 0,4 0,3 0,2 | 80 110 115 | 70 80 45 | 10 8 8 | 15 12 10 |
| 19 20 21 | 7 | 0,6 0,5 0,5 | 0,4 0,3 0,5 | 0,3 0,4 0,5 | - - - | 130 140 170 | 20 25 15 | 12 14 15 | 8 10 12 |
| 22 23 24 | 8 | 0,6 0,5 0,4 | 0,4 0,4 0,5 | 0,2 0,4 0,3 | - - - | 70 125 150 | 10 25 30 | 5 8 10 | 8 12 14 |
| 25 26 27 | 9 | 3,0 2,5 2,8 | 1,7 1,5 1,2 | 1,3 1,0 2.2 | - - - | 100 140 80 | 50 10 40 | 12 15 14 | 10 9 8 |
| 28 29 30 | 10 | 1,5 2,4 2,2 | 1,2 1,1 1,3 | 1,2 1,3 1,0 | - - - | 135 150 120 | 15 50 20 | 8 10 9 | 12 12 14 |

22

РАСЧЕТНЫЕ СХЕМЫ

К РАСЧЕТНО - ГРАФИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №4

| P2 P1 l1 l2 l3 l4 l1 l2 l3 l4 6 7 8 9 5 4 3 2 1 A2 P1 P2 l1 l2 l3 l4 | A1 A2 A2 l1 l2 l3 l4 A2 |
| --- | --- |
| A2 A1 A1 P2 P1 P1 P2 P1 P2 P1 | A1 A1 A1 A2 A1 A2 P2 P1 P2 P1 P1 P2 l1 l2 l3 l4 P1 P2 l1 l2 l3 l4 |
| A2 | A1 |
| A2 A2 A1 P2 P1 l1 l3 l2 | A1 |
| A2 l1 l3 l2 l1 l3 l2 l1 l3 l2 P2 l1 l3 l2 | A1 10 |

23

РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА №5

Краткие рекомендации.

К выполнению расчетно-графической работы №5 следует приступить после тщательной проработки темы 2.4 «Геометрические характеристики плоских сечений» по конспекту лекций,  основным (ОИ) и дополнительным источникам (ДИ).

Контрольные вопросы:

- Что называется осевым моментом инерции плоского сечения? Каковы их единицы измерения?

- Какие оси называются центральными?

- Какова зависимость между моментами инерции относительно  двух параллельных осей, из которых одна центральная?

- Какие оси называются главными и, какие  главными центральными осями?

- Какие моменты инерции называются главными и, какие главными центральными моментами инерции?

- В каких случаях можно без вычисления установит положение главных осей?

- По каким формулам определяются главные центральные моменты инерции прямоугольника, круга, кольца?

- Как определить положение главных центральных моментов инерции составного сечения, имеющего ось симметрии?

- Укажите последовательность определения главных центральных моментов инерции сечения, имеющего ось симметрии.

24

РАСЧЕТНО – ГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА  №5

Тема 2.4. Геометрические характеристики плоских сечений

Определение главных центральных моментов инерции плоского сечения, имеющего ось симметрии

Состав задания. Для плоского сечения, составленного из стандартных

профилей прокатной стали требуется:

- Определить главные центральные моменты инерции

Таблица вариантов заданий

| Вариант | Схема | ПРОКАТ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Двутавр | Швеллер | Равнополочный уголок |
| 1 2 3 | 1 | 22 20 18 | 24 22 20 | - |
| 4 5 6 | 2 | 20; 16 18; 14 22; 20 | - | - |
| 7 8 9 | 3 | - | 24 22 20 | 63х63х5 56х56х4 50х50х5 |
| 10 11 12 | 4 | 20 22 24 | 16 18 16 | - |
| 13 14 15 | 5 | 18 16 20 | 16 18 22 | - |
| 16 17 18 | 6 | 22 20 24 | 18 16 22 | - |
| 19 20 21 | 7 | 14 16 18 | - | 50х50х4 50х50х5 63х63х4 |
| 22 23 24 | 8 | - | 18 20 22 | 50х50х5 50х50х4 63х63х4 |
| 25 26 27 | 9 | 16 18 20 | 18 20 22 | - |
| 28 29 30 | 10 | 22 18 20 | 16 14 18 | - |

25

РАСЧЕТНЫЕ СХЕМЫ

К РАСЧЕТНО - ГРАФИЧЕСКОЙ РАБОТЕ  №5

| 6 7 8 9 5 4 3 2 1 |  |
| --- | --- |
|  | 10 |

26

РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА №6

Краткие рекомендации.

К выполнению расчетно-графической работы №6 следует приступить после тщательной проработки темы 2.6 «Изгиб» по конспекту лекций,  основным (ОИ) и дополнительным источникам (ДИ).

Контрольные вопросы:

- Какой изгиб называется чистым?

- Какой изгиб называется плоским поперечным изгибом?

- Какие внутренние силовые факторы возникают в поперечном сечении балки при плоском поперечном изгибе?

- Как определяется поперечная сила в сечении  балки и,  каково правило знаков при этом?

- Как определяется изгибающий момент  в сечении балки и, каково правило знаков при этом?

- Что называется эпюрой поперечных сил и изгибающих моментов?

- Какая существует связь между поперечной силой, изгибающим моментом  и интенсивностью равномерно-распределенной нагрузки?

- Что называется нейтральным слоем и нейтральной осью?

- Что называется осевым моментом сопротивления?

- Каковы единицы измерения момента сопротивления?

- Чему равен момент сопротивления прямоугольника, круга, стандартных профилей проката?

- По какой формуле определяется нормальное напряжение при изгибе?

- Напишите условие прочности по нормальным напряжениям при изгибе по предельному состоянию.

- Какие задачи можно решать по этому условию?

27

РАСЧЕТНО - ГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА №6

Тема 2.6. Изгиб

Расчет статически определимой балки на изгиб

Состав задания.   Для статически определимой балки требуется:

- Построить эпюры поперечных сил Q и изгибающих моментов М

- Из условия прочности по нормальным напряжениям подобрать сечение из прокатного двутавра

Принять:

- Расчетное сопротивление стали R=210 МПа

- Коэффициент условий работы     m=1,0

- Коэффициент надежности по нагрузке    n=1,2

Таблица вариантов заданий

| Вариант | Схема | a | b | c | P | q | M |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | м | м | м | кН | кН/м | кНм |
| 1 2 3 | 1 | 1,6 1,8 2,0 | 2,8 2,2 2.4 | 1,8 2,6 3,2 | 24 25 18 | 3 4 2 | 30 18 20 |
| 4 5 6 | 2 | 1,8 2,0 2,2 | 3,0 1,8 1,8 | 2,6 2,4 2,8 | 20 26 35 | 2 4 3 | 25 28 32 |
| 7 8 9 | 3 | 1,5 1,6 2,2 | 1,8 2,2 2,6 | 3,0 2,8 1,8 | 20 30 16 | 4 4 3 | 24 32 26 |
| 10 11 12 | 4 | 1,6 2,1 1,8 | 2,5 1,8 2,2 | 3,4 3,2 2,6 | 26 28 32 | 2 3 4 | 30 25 26 |
| 13 14 15 | 5 | 2,2 1,6 1,6 | 1,8 2,4 2,1 | 1,8 2,2 3,4 | 18 22 30 | 4 3 2 | 32 28 30 |
| 16 17 18 | 6 | 2,4 1,6 1,4 | 1,6 2,4 2,8 | 2,8 3,2 3,0 | 32 26 28 | 3 3 3 | 24 26 28 |
| 19 20 21 | 7 | 2,3 1,4 1,8 | 1,8 2,0 2,8 | 3,2 3,0 2,6 | 24 34 16 | 4 2 3 | 32 36 40 |
| 22 23 24 | 8 | 2,4 2,2 1,8 | 1,8 2,4 2,6 | 1,6 2,6 3,2 | 20 24 26 | 4 3 2 | 38 30 26 |
| 25 26 27 | 9 | 1,8 2,4 1,6 | 2,4 2,6 2,6 | 3,0 2,8 3,2 | 30 24 30 | 2 3 4 | 28 30 40 |
| 28 29 30 | 10 | 1,8 1,6 2,0 | 2,2 2,8 3,0 | 3,0 3,4 1,8 | 32 22 26 | 3 2 4 | 42 36 |

28

РАСЧЕТНЫЕ СХЕМЫ

К РАСЧЕТНО - ГРАФИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №6

| Р B 6 7 8 9 5 4 3 2 1 q А с в a | М q А с в a |
| --- | --- |
| B B Р a a с М q М B А в a с | Р Р М q с в |
| А А Р М q А в с | М М с в a Р q |
| с в А в a А с в А Р q М А в с a | М Р q a |
| B B B B B Р М М q B с | q Р a 10 |

29

РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА №7

Краткие рекомендации.

К выполнению расчетно-графической работы №7 следует приступить после тщательной проработки темы 2.8 «Устойчивость центрально сжатых стержней» по конспекту лекций,  основным (ОИ) и дополнительным источникам (ДИ).

Контрольные вопросы:

- В чем заключается сущность продольного изгиба?

- Какая сила называется критической?

- Что называется критическим напряжением?

- Как в общем виде записывается формула Эйлера?

- Что называется приведенной длиной сжатого стержня? Укажите его значение для четырех основных случаев закрепления стоек.

- Что называется гибкостью стержня?

- Что называется коэффициентом продольного изгиба?

- Укажите пределы применимости формулы Эйлера.

- Как рассчитываются центрально сжатые стержни с применением коэффициента продольного изгиба?

30

РАСЧЕТНО - ГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА №7

Тема 2.8. Устойчивость сжатых стержней

Расчет центрально сжатой стойки на прочность и устойчивость

Состав задания. Проверить прочность и устойчивость деревянной стойки,

прямоугольного поперечного сечения  (b×h ),

работающей на центральное сжатие

Принять:

- Расчетное сопротивление древесины осевому сжатию R=16 МПа

Таблица вариантов заданий

| Вариант | Схема | b | h | P | H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | см | см | кН | м |
| 1 2 3 | 1 | 10 12 14 | 22 20 18 | 40 45 50 | 5 6 4 |
| 4 5 6 | 2 | 22 20 18 | 10 12 14 | 60 65 70 | 4 5 6 |
| 7 8 9 | 3 | 14 16 18 | 20 22 20 | 40 45 50 | 6 5 4 |
| 10 11 12 | 4 | 15 18 20 | 25 26 24 | 60 65 70 | 5 6 4 |
| 13 14 15 | 5 | 25 24 22 | 14 14 12 | 40 45 50 | 4 5 6 |
| 16 17 18 | 6 | 20 22 20 | 14 16 18 | 60 65 70 | 4 6 5 |
| 19 20 21 | 7 | 10 12 14 | 24 22 20 | 40 45 50 | 6 5 5 |
| 22 23 24 | 8 | 22 24 18 | 10 12 14 | 60 65 70 | 4 6 5 |
| 25 26 27 | 9 | 16 14 10 | 22 24 26 | 40 45 50 | 4 5 6 |
| 28 29 30 | 10 | 24 18 22 | 15 10 12 | 60 65 70 | 4 6 5 |

31

РАСЧЕТНЫЕ СХЕМЫ

К РАСЧЕТНО - ГРАФИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №7

| H P H P 6 7 8 9 5 4 3 2 1 a a | a a H P a a H P H P a a a a a a |
| --- | --- |
| a a a a P H a a a a | P H |
| P H | P H |
|  | H P |
|  | 10 |

32

ПРИМЕРЫ

ОФОРМЛЕНИЯ ГРАФИЧЕСКОЙ ЧАСТИ РГР

| Дано: швеллер №18 двутавр № 18 полоса 200х20 С1 Xc Xc3 Xc2 yc3 Yc С3 Z0 С2 C yc2 yc yc1 Xc1 X 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | РДТ 05 1 ОП.02 01_____ |  |  |  |
|  |  |  |  | Расчетно –графическая работа №3 |  |  |  |
| Разраб. | Иванов |  |  | Определение координат центра тяжести сечений | Стад. | Лист | Листов |
| Провер. | Вашкина |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сечение из стандартных профилей прокатной стали | Гр. ______ |  |  |
| Н.конт. |  |  |  |  |  |  |  |
| Утв. |  |  |  |  |  |  |  |
| Эпюра σ, МПа 9 20 ⊖ ⊖ ⊕ Дано: P1=15кH ; P2=14кH; P3=9кH a=0,15м ; b=0,5 м A1=180мм2 ; A1=110мм2 P3 P2 P1 3a a b a Эпюра N, кН 5 110 28 ⊕ 82 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | РДТ 05 1 ОП.02 01___ |  |  |  |
|  |  |  |  | Расчетно –графическая работа №4 |  |  |  |
| Разраб. | Иванов |  |  | Расчет ступенчатого бруса | Стад. | Лист | Листов |
| Провер. | Вашкина |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Эпюры продольных сил и нормальных напряжений | Гр. _____ |  |  |
| Н.конт |  |  |  |  |  |  |  |
| Утв. |  |  |  |  |  |  |  |
| Дано: швеллер №18 двутавр № 18 полоса 200х20 С1 Xc Xc3 Xc2 yc3 Yc С3 Z0 a3 С2 a2 C a1 yc2 yc yc1 Xc1 X 200 ЈXc=7508см4 ; ЈYc=2306см4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | РДТ 05 1 ОП.02 01 _____ |  |  |  |
|  |  |  |  | Расчетно –графическая работа №5 |  |  |  |
| Разраб. | Иванов |  |  | Определение центральных моментов инерции сечения | Стад. | Лист | Листов |
| Провер. | Вашкина |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сечение из стандартных профилей прокатной стали | Гр. _____ |  |  |
| Н.конт |  |  |  |  |  |  |  |
| Утв. |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 23 18,5 18,5 1,5 21,5 1м 1м B A VB VA P=20 кН M=6 кНм q=10кН/м 2м Эпюра Q , кН ⊕ ⊖ Эпюра M , кНм |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | РДТ 05 1 ОП.02 01_____ |  |  |  |
|  |  |  |  | Расчетно –графическая работа №6 |  |  |  |
| Разраб. | Иванов |  |  | Плоский поперечный изгиб | Стад. | Лист | Листов |
| Провер. | Вашкина |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Эпюры поперечных сил и Изгибающих моментов | Гр. _____ |  |  |
| Н.конт. |  |  |  |  |  |  |  |
| Утв. |  |  |  |  |  |  |  |